SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZIELEŃ

SPIS TREŚCI

PIELĘGNACJA  TRAWNIKÓW 
1.WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT  
4.TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISYZWIĄZANE

TRAWNIKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym dla inwestycji pn. ROZBUDOWA STREFY SPORTOWO-REKREACYJNEJ  WIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI "WIARUSY”

1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym dla inwestycji

1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z pielęgnacją 
wykonanych trawników na terenie płaskim.

1.4. Określenia podstawowe 
— dziki — pędy podkładki wyrastające poniżej miejsca okulizacji 
— odrosty korzeniowe — pędy nadziemne rozwijające się z występujących na korzeniach pąków śpiących lub pączków przybyszowych; wytwarzane są przez drzewa, krzewy 
— okulizacja - metoda wegetatywnego rozmnażania drzew lub krzewów ozdobnych polegająca na przeszczepieniu oczka (pączka liściowego) lub pędu z odmiany szlachetnej na podkładkę (pęd dziczka). 
— kopczykowane — obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luźnej ziemi 
— Pielenie - Ręczne lub mechaniczne pozbywanie się chwastów poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami. 
— Podlewanie - Proces dostarczania wody organizmom roślinnym metodą powierzchniową lub punktową. Gleba po podlaniu musi być nasączona wodą na głębokość około 10 — 15 cm (za wyjątkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy się twarda skorupa” utrudniająca roślinom rozwój lub musi być dostarczona odpowiednia, określona ilość wody metodą punktową. Rośliny należy podlewać niezbyt intensywnym, równomiernym strumieniem wody przez końcówkę z sitkiem dającą efekt deszczu”. lub mgiełki”. Woda nie powinna być zbyt zimna, aby rośliny nie doznały szoku. Nie dopuszcza się podlewania roślin w pełnym słońcu. 
— Chirurg drzew - Osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, która swoje kompetencje może potwierdzić ukończonymi szkoleniami. 
— Nawozy sztuczne - Nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemysłowej, zawierające makroelementy (ewentualnie również pierwiastki śladowe) w formie przyswajalnej przez rośliny, dodawane do gleby, w której tych składników brakuje. 
— Nawozy naturalne - Nawozy organiczne, szczątki roślin i zwierząt oraz odchody zwierzęce, które po wprowadzeniu do gleby ulegają mineralizacji, a uwolnione w ten sposób makroelementy i mikroelementy mogą być wykorzystane przez rośliny uprawne. 
— Środki ochrony roślin - Substancje lub mieszaniny substancji oraz żywe organizmy, przeznaczone do: 
— ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, 
— niszczenia niepożądanych roślin, 
— regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych, z wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia, 
— poprawy właściwości lub skuteczności substancji lub mieszanin substancji 
— Okres gwarancji - Należy przez to rozumieć okres, przez który wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w niniejszej specyfikacji technicznej lub wskazaniach IN. Okres gwarancji w ramach prac związanych z konserwacją zieleni to okres, w którym Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad do końca sezonu wegetacyjnego. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne

2. MATERIAŁY

2.1 Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, a okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.2. Nawozy

— Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
— Termin, dawkę oraz rodzaj nawozów należy ustalić na podstawie analizy zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej, co powinno zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
— Zastosowane nawozy i środki do ulepszania gleby powinny pochodzić od producentów i importerów, którzy posiadają odpowiednie pozwolenie. 
— Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, ponieważ może to skutkować ich poparzeniem. Nawozić należy rośliny suche i następnie je podlać.

2.3. Nasiona traw 
Należy użyć gotowej mieszanki traw która powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne

3.2. Sprzęt do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania trawników. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- kosiarki spalinowe. 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie). 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węże do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne

4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania trawników 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych).

Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne

5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- nasiona należy wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 1O ST C. 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, co chroni kiełkujące nasiona przed wysychaniem 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład: 
— kostrzewa czerwona rozłogowa — 20% 
— kostrzewa owcza — 15% 
— kostrzewa różnolistna — 1 5% 
— mietlica biaława — 15% 
— wiechlina łąkowa — 20% 
— życica trwała — 15%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne

6.2. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników 
W czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- określenia ilości zanieczyszczeń 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. łysin”), 
- obecności gatunków nie wysiewanych, chwastów i jakości posianego materiału

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru; pielęgnacja trawników — m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ew. poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje za: 
9.2.1. Pielęgnacja drzew liściastych wysokopiennych — szt. 
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek 
- zasilanie nawozami mineralnymi 
- bieżące usuwanie złamanych oraz zaschniętych pędów oraz zabezpieczanie ran maścią przeciwgrzybiczą 
- przycięcie koron zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zabezpieczanie ran maścią przeciwgrzybiczą 
- nawadnianie roślin, pojedynczemu drzewu jednorazowo należy podać 100 — 150 litrów wody. Nawadnianie należy przeprowadzać z częstotliwością odpowiednią dla szybkości absorbacji wody przez glebę 
- przykrycie na zimę misek warstwą liści 
- kontrola i wymiana uszkodzonych lub brakujących palików 
- wymiana roślin chorych, uschniętych lub silnie uszkodzonych 
9.2.4. Pielęgnacja krzewów 
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych 
- zasilanie nawozami mineralnymi 
- wykonywanie cięcia pielęgnacyjnego zgodnie ze sztuką ogrodniczą 
- bieżące usuwanie złamanych oraz zaschniętych pędów oraz zabezpieczanie ran maścią przeciwgrzybiczą 
- nawadnianie roślin 
- wymiana roślin chorych, uschniętych lub silnie uszkodzonych 
9.2.3. Pielęgnacja trawników na terenie płaskim 
- wysianie nawozów mineralnych 
- dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion 
- mechaniczne koszenie przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie rozpoczynająć od początku maja i kończąc w połowie paźdzernika, skracając trawy nie więcej niż o jedną trzecią 
- wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy 
- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym stadium wzrostu 
- nawadnianie 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-87!R-67020 — Materiał szkółkarski — Krzewy 
2. PN-R-67022 — Materiał szkółkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 — Materiał szkółkarski — Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-65-91 25-02